| Prodotto | Codice PALUAN |  | 3R800IN3V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Codice cliente |  |  |
|  | Descrizione |  |  |
|  | ROTOLO 800 STRAPPI 2 VELI PURA CELLULOSA |  |  |
| Materia prima | Qualità | Descrizione | 100% Pura Cellulosa |
|  | Veli | Nr. | 3 |
|  | Grammatura per velo | gr/mq (+/- 0,5) | 17 |
|  | Colore | Descrizione | bianco |
|  | Grado di bianco | % | 84 |
|  | Metodo di sbiancamento | Tipo/no | ECF |
|  | Contenuto cenere | % | ---- |
|  | Assorbimento per immersione | % | --- |
|  | Assorbimento metodo Klemm | mm/10' | 465 |
|  | Velocità di assorbimento | sec. | 88 |
|  | Resistenza alla trazione a secco longitudinale | N/m (+/- 50) | 195 |
|  | Resistenza alla trazione a secco trasversale | N/m (+/- 50) | 111 |
|  | Resistenza alla trazione a umido longitudinale | N/m (+/- 30) | 36 |
|  | Resistenza alla trazione a umido trasversale | N/m (+/- 30) | 20 |
|  | Goffratura | no/tipo | SI |
|  | Tipo adesione veli | Descrizione | Incollato a decoro |
|  | Idoneo contatto alimentare | si/no | SI |
| Servizio | Altezza formato/rotolo | cm | 25 |
|  | Lunghezza formato | cm | 30 |
|  | Perforazione | si/no | NO |
| Rotolo | Strappi | Nr. | 800 |
|  | Lunghezza rotolo | mt. | 240 |
|  | Diametro rotolo | cm | 26 |
|  | Diametro foro anima | mm | 60 |
|  | Anima | Tipo | cartone |
|  | Imballo rotolo | Tipo | politene |
|  | Codice EAN confezione |  | ---- |
| Collo | Imballo collo | Tipo | Politene |
|  | Confezioni x collo | Nr. | 2 |
|  | Codice EAN collo |  | ---- |
|  | Misure del collo (L x P x H) | cm | 50x26x24 |
| Pallet | Pallet | Tipo | Euro |
|  | Colli per pallet | nr. | 63 |
|  | Misure pallet (L x P x H) | cm | 87 x 120 x 239 |
| I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della nostra gamma standard e |  |  |  |
| sono forniti a solo titolo di informazione. |  |  |  |
| Informazioni addizionali potranno essere fornite su specifica richiesta. |  |  |  |